Relatório Técnico Estação IoT Interativa com FreeRTOS e MQTT

1. Introdução e Aplicação dos Conceitos do Curso

Este projeto foi desenvolvido para consolidar os conhecimentos avançados em sistemas embarcados, evoluindo de um sistema de controle local para uma Estação IoT (Internet das Coisas) conectada à nuvem.

Durante o curso, aprendemos não apenas a ler grandezas físicas, mas também a comunicar esses dados globalmente. Neste projeto, aplicamos a leitura de Temperatura, Umidade (DHT11) e Luminosidade (LDR) e integramos isso à conectividade Wi-Fi para publicar os dados em um broker MQTT (Adafruit IO).

Além da telemetria, aplicamos conceitos complexos de IHM (Interface Homem-Máquina) utilizando um Display OLED em conjunto com a leitura de um Teclado Matricial 4x4, permitindo que o usuário configure os limites de alarme localmente. Por fim, exploramos a API NVS (Non-Volatile Storage) para registrar os logs de alarmes na memória flash, garantindo o histórico de segurança da estação.

2. Justificativa das Escolhas Técnicas

Para que o projeto atendesse aos critérios de conectividade e interatividade, decisões arquiteturais importantes foram tomadas:

2.1. Uso do Sistema Operacional FreeRTOS (Tarefas)

Em um sistema IoT, funções de rede (como conectar ao Wi-Fi ou enviar dados MQTT) podem sofrer atrasos devido à latência da internet. Se usássemos um laço infinito único (while(1)), o teclado e a tela OLED congelariam toda vez que o sistema tentasse enviar um dado para a nuvem.

Justificativa: O sistema foi dividido em três tarefas isoladas: task_sistema (processamento de sensores e envio MQTT a cada 5 segundos), task_interface (varredura rápida do teclado e atualização do OLED a cada 100 milissegundos) e task_serial (escuta de comandos no terminal). Isso garante que o usuário consiga silenciar o Buzzer imediatamente ao apertar um botão, mesmo que a internet esteja lenta.

2.2. Associação de Pinos Direto no Código (#define)

Embora a ferramenta padrão para configuração de pinos seja o menuconfig, optei por associar os pinos diretamente no topo do arquivo main.c usando diretivas #define.

Justificativa: Como este projeto foi desenvolvido e validado primeiramente no ambiente de simulação em nuvem Wokwi, o uso do menuconfig não possui suporte visual nativo nessa plataforma. Declarar as constantes no topo do código principal manteve o projeto simples e permitiu a simulação rápida das conexões de hardware.

2.3. Armazenamento NVS (Non-Volatile Storage) para Logs

Para o gerenciamento de alarmes, precisávamos salvar os eventos de forma que não fossem apagados ao desligar a placa.

Justificativa: Ao invés de usar o SPIFFS (que cria arquivos de texto como um "pen drive"), optei pela API NVS. O NVS salva dados no formato "Chave-Valor" (ex: Chave: log_1 -> Valor: 2024-12-12 - Temp: 35C). Isso é muito mais rápido, leve e consome menos recursos da memória flash do ESP32 para salvar strings curtas de log de alarme do que abrir e fechar arquivos de texto frequentemente.

2.4. Protocolo MQTT e Integração com Adafruit IO

O requisito exigia o envio de dados e o controle remoto de um LED RGB.

Justificativa: A escolha do protocolo MQTT baseia-se na sua extrema leveza, sendo o ideal para dispositivos IoT. O uso da plataforma Adafruit IO justificou-se por fornecer não apenas o servidor (broker), mas também a interface gráfica (Dashboards). Isso permitiu criar gráficos de linha para os sensores e um seletor de cores (Color Picker) para o LED RGB de forma rápida e visual, cumprindo a exigência de controle remoto de atuadores.

2.5. Estrutura Altamente Modular (Componentes)

O projeto exigia a organização do código em partes reutilizáveis.

Justificativa: O código não foi feito em um único arquivo. Criei bibliotecas próprias (componentes) divididas por responsabilidade: atuadores (para LED e Buzzer), teclado (para a varredura da matriz 4x4), wifi_mqtt (encapsulando as lógicas complexas de rede) e nvs_log. Isso deixou o main.c limpo, fácil de entender e permite que eu reaproveite o módulo de Wi-Fi em qualquer projeto futuro sem precisar reescrever nada.

3. Conclusão

Acredita-se que a Estação IoT atendeu a todos os critérios de funcionalidade propostos. A integração dos sensores com a nuvem (Adafruit IO) operou de maneira estável, e a gestão local via teclado matricial provou ser altamente responsiva graças ao FreeRTOS. A aplicação do NVS para logs e o design modular demonstraram um amadurecimento claro na organização de código para sistemas embarcados reais.